- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας Συμμόρφωσης προβολέα 500W

| Περιγραφή | Ζητούμενα | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς LED προβολέα | ≤ 500W |  |  |
| Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (ECG) | NAI |  |  |
| Ονομαστική τάση | 100 - 240 V |  |  |
| Συχνότητα δικτύου | 50-60 Hz |  |  |
| Συντελεστής ισχύος λ | >0,95 |  |  |
| THDI | ≤ 20% |  |  |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000 K |  |  |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |  |  |
| Απόδοση φωτιστικού (όχι φωτεινής πηγής) | ≥ 120 Lm/W |  |  |
| Φωτεινή ροή | ≥61.000 Lm |  |  |
| Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤5 sdcm |  |  |
| Γωνία δέσμης | 30ο |  |  |
| Διάρκεια ζωής L70/Β50 στους 25°C | ≥50.000 h |  |  |
|  | ≥IP65 |  |  |
|  | I |  |  |
|  | ≥IK08 |  |  |
|  | RG 2 |  |  |
| (580 Χ 605 Χ 155)mm | NAI |  |  |
| Μέγιστο βάρος προβολέα | 18kg |  |  |
| CE σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/30/ΕU και 2014/35/ΕU από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση κατά RoHS σύμφωνα με την οδηγία 2011/65/EU | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση κατασκευαστή | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |  |  |
| Πιστοποίηση προμηθευτή | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | Πέντε (5) έτη |  |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση του υλικού στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή | Απαιτείται |  |  |